# Guia de Arquitetura Zero Trust - Opção Enxuta (Versão 9)

Este documento consolida a arquitetura de rede residencial baseada nos princípios de Zero Trust, focando na resiliência operacional através da segmentação estrita e eficiência energética, consolidando a opção "enxuta".

## 1. Objetivo

Implementar uma rede altamente disponível, isolando dispositivos IoT e visitantes do ambiente de desenvolvimento, utilizando hardware otimizado e alimentação contínua garantida por Mini UPS.

## 2. Arquitetura Física e Energética Centralizada

Para garantir a disponibilidade ("survivability") do núcleo da rede durante quedas de energia:

- Mini UPS DC: Conectado à rede 220V, atuando como fonte ininterrupta.

- ONT (TP-Link XZ000-G3): Conectada à saída DC correspondente (9V/12V) do Mini UPS.

- Roteador de Borda (OpenWrt): Conectado à saída DC de 12V do Mini UPS.

## 3. Configuração Base do Roteador

- Flashing Seguro: Instale o OpenWrt no roteador utilizando um arquivo de firmware limpo e validado.

- Autenticação e Clonagem de MAC (WAN): Conecte a ONT à porta WAN. Configure a conexão PPPoE (cliente@cliente / cliente), ative a VLAN ID 10, e insira o MAC Address extraído do equipamento da operadora no campo "Override MAC address".

## 4. Estruturação de Zonas Isoladas (VLANs e SSIDs)

A segmentação de rede na camada L3/L4 é o núcleo da proteção desta arquitetura, isolando os vetores de ataque laterais.

| VLAN ID | Nome da Zona | Políticas de Acesso e Restrições |
| --- | --- | --- |
| VLAN 20 | WORK-DEV | Rede crítica para desenvolvimento. Política REJECT total para tráfego local (Inbound/Outbound de outras zonas). Acesso restrito apenas à Internet. |
| VLAN 30 | HOME-MAIN | Rede para dispositivos móveis pessoais e entretenimento seguro. |
| VLAN 40 | HOME-IOT | Rede de isolamento para dispositivos vulneráveis (ex: câmera Tapo C100 e Smart TV). Acesso altamente restrito à internet. |
| VLAN 50 | GUEST-WIFI | Rede para visitantes. Acesso permitido apenas portas 80/443 (Internet). Opção "Client Isolation" habilitada obrigatoriamente. |

## 5. Interconectividade e Integração

- mDNS Repeater: Instale o pacote umdns ou avahi-daemon. Configure para refletir protocolos de descoberta estritamente entre as VLANs 30 e 40. Isso permite que smartphones na rede HOME-MAIN controlem a TV e Câmera na rede HOME-IOT sem expor de forma alguma a zona de trabalho (WORK-DEV).

- Filtragem Local: Uso do roteador OpenWrt na borda fazendo o roteamento primário e bloqueios de DNS (sinkholing) básicos.

## 6. Operação e Manutenibilidade

- Audite periodicamente as tabelas de tráfego através da interface do OpenWrt (LuCI).

- Realize o backup (exportação XML) das regras de firewall imediatamente após a validação do isolamento.

- Mantenha os pacotes atualizados via gerenciador interno do firmware.