# Checklist Único — Remediação Zero-Trust (Rede + Contas + Nuvem) — V14

Um só documento, em ordem cronológica. Siga de cima para baixo, sem pular. A ordem foi montada para que cada passo só aconteça quando o anterior tornou seguro fazê-lo.

### ⚠️ As 4 regras que evitam refazer tudo

- Ordem é tudo: Rede nova → Endpoints formatados → só então as contas. Mexer nas contas antes re-vaza as credenciais.

- Extrair credenciais GPON cedo (Bloco 2) é o único passo irreversível. Confira duas vezes.

- Nunca toque nas contas a partir de um aparelho ainda sujo.

- Ensaie a parte difícil do OpenWrt ANTES de cortar a fibra (ver Bloco 0.5). Os Blocos 4–6 são o coração técnico e onde você mais pode travar.

## 🧭 LEIA ISTO PRIMEIRO — Mapa de dificuldade (você disse não conhecer os processos)

Antes de começar, saiba onde vai gastar tempo e onde corre risco de travar. Estude esses pontos antes de chegar neles.

| Bloco | O que é | Nível de atrito | Por quê |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloco 4 (Flash) | Instalar OpenWrt no roteador | 🔴 ALTO / ARRISCADO | Flash errado "embrica" o aparelho. Procedimento muda por modelo e revisão de hardware. |
| Bloco 5 (VLANs) | Criar redes isoladas + firewall | 🔴 ALTO | Coração técnico. Modelo de VLAN mudou no OpenWrt moderno (DSA); muitos tutoriais antigos estão desatualizados. |
| Bloco 2 (GPON) | Extrair SN/SLID da Vivo | 🟠 MÉDIO | O campo SLID pode estar oculto/bloqueado no firmware dependendo do modelo. |
| Bloco 6 (mDNS) | TV/câmera aparecerem no celular | 🟠 MÉDIO | Refletir descoberta só entre 30 e 40 sem vazar pra 20 dá trabalho de ajustar. |
| Bloco 4 (PPPoE/MAC) | Autenticar na operadora | 🟢 BAIXO | PPPoE direto sobre a VLAN 10. Clonagem de MAC é opcional. |
| Bloco 3 (ONT) | Configurar o conversor de fibra | 🟢 BAIXO | Inserir SN/SLID é direto; só entender as luzes. |
| Bloco 9 (Formatar) | Limpar os aparelhos | 🟢 BAIXO mas crítico | Destrutivo e irreversível. Agora engloba UEFI flash obrigatorio. |

## 🛒 BLOCO 0 — Compras e preparação (antes de cortar a internet)

- Roteador OpenWrt: Xiaomi AX3000T (MT7981B) ou Archer C6/Belkin RT3200 dependendo da banda. 🔴 CRÍTICO ANTES DE COMPRAR: confira o modelo + revisão de hardware exata na tabela oficial do OpenWrt.

- ONT standalone: TP-Link XZ000-G3 (porta SC/APC verde).

- Mini UPS DC: Marsriva KP3 ou Knup KP-TC44 (multi-tensão 9V + 12V simultâneos).

- Num dispositivo EXTERNO E 100% LIMPO (ex: computador do trabalho, equipamento cedido por terceiros ou lan house de confiança — NENHUM PC da sua rede atual serve), baixar e preparar em pendrives separados:

  - Imagem OpenWrt do modelo exato (`firmware-selector.openwrt.org`), versão stable.

  - ISO oficial do Windows (via Media Creation Tool oficial da Microsoft).

  - 🔴 Firmwares de BIOS/UEFI originais e mais recentes para as placas-mãe de todos os seus computadores.

- Conferir o sha256 dos arquivos contra os sites oficiais (quando disponível).

- Reserve um fim de semana. A casa fica offline durante o processo.

## 🧪 BLOCO 0.5 — ENSAIO A SECO (faça enquanto AINDA tem internet pela Vivo)

- Com o roteador novo fora da rede principal, faça o flash do OpenWrt.

- Pratique criar as VLANs e regras de firewall (Bloco 5) e o mDNS (Bloco 6) com calma.

- Para pesquisar dúvidas, use o celular no 4G/5G — não dependa da rede da Vivo.

- 🔴 HIGIENE DO ROTEADOR DE ENSAIO (não pule): Durante o ensaio o roteador novo encostou na sua rede atual e recebeu configs de teste. Antes do uso definitivo no Bloco 4, faça uma de duas coisas: Re-flash limpo ou no mínimo, "Reset to defaults".

- ✅ Só avance para o Bloco 1 (cortar a fibra) quando o flash, as VLANs e o firewall já forem familiares para você.

## 🔌 BLOCO 1 — Airgap (cortar e isolar)

- Desconectar a fibra (cabo verde) do roteador da Vivo. Casa offline.

- Desativar o Wi-Fi de todos os dispositivos.

## 🔑 BLOCO 2 — Extração de identidade (PASSO IRREVERSÍVEL — faça cedo)

🟠 CUIDADO: Trate o aparelho usado aqui como descartável ou não confiável.

- Conectar o computador ao roteador da Vivo via cabo (fibra já desconectada).

- Acessar o roteador da Vivo (192.168.15.1) → seção WAN / GPON / Óptica.

- Anotar num .txt seguro:

  - GPON Serial Number (SN) — 4 letras + 8 hex.

  - SLID / GPON Password.

  - MAC da porta WAN.

- 💡 Anote o SN exatamente como aparece. Na ONT TP-Link XZ000-G3 ele terá de ser inserido em 16 dígitos hexadecimais (convertendo as 4 letras para ASCII→HEX).

- 🟠 Se o SLID não aparecer / estiver bloqueado: pesquise pelo seu modelo exato de roteador Vivo. Em algumas regiões a autenticação é só por SN, sem SLID.

- Desligar e guardar o roteador da Vivo. Não volta para a rede.

## 🌐 BLOCO 3 — Configurar a ONT

- Ligar a ONT ao computador via cabo e acessar a interface web.

- Inserir GPON SN + SLID. Salvar.

- Agora sim conectar a fibra verde na ONT.

- Aguardar a luz "PON" estabilizar (parar de piscar e ficar fixa) = central reconheceu o equipamento. ✅

- 🟡 PLANO B (Falha de OMCI): Se a luz PON piscar eternamente mesmo com o SN e SLID perfeitamente corretos, a central da Vivo na sua rua exige a assinatura de hardware original (Askey/MitraStar/etc). Caso isso ocorra: descarte a ONT TP-Link, devolva o roteador da Vivo à rede, acesse-o, desligue o Wi-Fi dele e configure-o em Modo Bridge. Ele fará apenas a conversão óptica, atuando de forma "burra". Ligue um cabo de rede da porta LAN1 dele para a porta WAN do seu Xiaomi AX3000T (que assumirá todo o PPPoE, VLAN 10 e firewall).

## ⚙️ BLOCO 4 — Flashing e WAN do OpenWrt

### 4.1 — Flash

- Flash do OpenWrt com o arquivo do Bloco 0.

### 4.2 — Acessar o LuCI e conectar a internet física

- Acessar o OpenWrt em 192.168.1.1 (LuCI).

- Conectar a ONT na porta WAN do roteador.

### 4.3 — WAN na ORDEM CORRETA

- 1º — Ativar VLAN ID 10 na interface WAN (criar o device wan.10).

- 2º — Configurar o PPPoE sobre o device wan.10 → usuário cliente@cliente / senha cliente, MTU 1492.

- 3º — Testar: confirmar que há internet. ✅

- 3º-B — (Só se NÃO autenticar): vá ao device WAN → "Override MAC address" e cole o MAC da Vivo anotado no Bloco 2. Reaplique e teste.

## 🧱 BLOCO 5 — Segmentação (VLANs) — coração do Zero Trust

| VLAN | Nome | Regra de firewall |
| --- | --- | --- |
| 20 | WORK-DEV | REJECT total ao tráfego local. Só Internet. |
| 30 | HOME-MAIN | Pessoal. Livre. Pode iniciar conexão com a 40; a 40 não com ela. |
| 40 | HOME-IOT | Internet restrita. Bloqueio local total às 20 e 30. |
| 50 | GUEST-WIFI | Visitantes. Só portas 80/443. Client Isolation ativado. |

## 📡 BLOCO 6 — mDNS Repeater (o "pulo do gato")

- Instalar pacote umdns ou avahi-daemon.

- Refletir descoberta estritamente entre VLAN 30 e 40.

- 🔴 Garantir que a VLAN 20 (trabalho) fique INVISÍVEL a esse tráfego de descoberta. (Este ponto é validado no Bloco 8.)

## 🔋 BLOCO 7 — Energia (Mini UPS DC)

- Ligar o Mini UPS na tomada (220V).

- Saída DC (9V/12V) → ONT.

- Saída DC 12V → roteador.

- Teste de autonomia: tirar o UPS da tomada; a internet deve continuar (alvo: 4–6h). ✅

## 🧪 BLOCO 8 — Teste de isolamento da rede (validação final + 1º backup)

- De um aparelho na VLAN 40, tentar acessar (ping/SSH) um aparelho na VLAN 20. 🔴 Tem que FALHAR. Se falhar, o Zero Trust está funcionando. ✅

- Testar a regra direcional: de um aparelho na VLAN 30, alcançar a VLAN 40 (deve funcionar); o contrário, 40→30 (deve falhar).

- Testar VLAN 50 → qualquer (deve falhar, exceto saída para a internet nas portas 80/443).

- 🔴 Validar a invisibilidade do mDNS (Bloco 6): com um aparelho na VLAN 20, confirmar que ele não descobre/enxerga a TV nem a câmera (que estão na 40).

- 💾 1º BACKUP AGORA: com o isolamento validado, exporte a configuração do OpenWrt (LuCI → System → Backup) e guarde-a fora do roteador.

🚧 PONTO DE VIRADA: A rede está pronta, validada e com backup. Só agora você pode limpar os endpoints e, em seguida, as contas.

## 🧹 BLOCO 9 — Sanitização dos endpoints

- 🔴 CRÍTICO: Regravar BIOS/UEFI. Antes de formatar ou dar boot pelo disco de instalação, use o pendrive com o firmware de placa-mãe (criado no PC externo no Bloco 0) para realizar o flash/update da BIOS/UEFI de todos os computadores. Isso elimina malwares de nível Kernel (Ring 0) que sobrevivem a formatações limpas.

- Notebook/Computadores: após flashear a BIOS, dê boot pelo pendrive de instalação limpo do Windows. Na tela de partições, excluir TODAS as partições (inclusive OEM e Recovery) e instalar o sistema diretamente na "Área Não Alocada".

- Celular Android: Factory Reset pelo recovery/bootloader.

- Câmera Tapo: reset físico ~10s.

- Smart TV: Factory Reset interno.

## 🥇 BLOCO 10 — E-mail principal (a raiz de tudo)

- Senha nova, longa e única.

- Encerrar todas as sessões ativas ("sair de todos os dispositivos").

- Apagar regras de encaminhamento/filtros que você não criou. 🔴 (vetor mais ignorado de todos)

- Revisar "atividade recente / dispositivos" → remover desconhecidos.

- Ativar 2FA por app autenticador (não SMS).

- Revisar e revogar apps OAuth / terceiros não reconhecidos.

## 🔐 BLOCO 11 — Gerenciador de senhas

- Instalar Bitwarden/1Password no dispositivo limpo.

- Senha-mestra nova, forte, única.

- Ativar 2FA no gerenciador.

- Usá-lo para gerar as senhas dos próximos blocos.

## 🏦 BLOCO 12 — Demais contas (ordem por dano)

- Banco / cartões.

- Microsoft / Azure (trabalho/DevOps).

- GitHub → além da senha, regerar chaves SSH e Personal Access Tokens.

- Nuvem (Google Drive / OneDrive / Dropbox).

- Redes sociais e demais logins.

## ☁️ BLOCO 13 — Arquivos na nuvem (risco silencioso)

- Acessar a nuvem pela interface web.

- Revisar compartilhamentos: remover "qualquer pessoa com link" e contas estranhas.

- Revisar permissões de apps sobre a nuvem.

- Recuperar arquivos seletivamente. Desconfiar de scripts, instaladores e macros.

- Só religar a sincronização depois da pasta revisada.

## 🔁 BLOCO 14 — Rotina e detecção de reincidência

- Backup das regras de firewall (arquivo .tar.gz) a cada alteração.

- Auditar tabelas de tráfego no LuCI periodicamente.

- Manter pacotes do OpenWrt atualizados.

- Sempre VLAN 20 = trabalho, VLAN 30 = lazer/casa.